UCHWAŁA NR …………..

RADY GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia ………….. 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 67/1, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.), po stwierdzeniu, iż miejscowy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz, przyjętego uchwałą Rady Gminy Grudziądz nr XXXII/211/2013, z dnia 18 lipca 2013 r., Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

- 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 67/1, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz, którego granice zostały wyznaczone zgodnie z Uchwałą Nr XLII/313/2014 Rady Gminy Grudziądz 
z dnia 5 czerwca 2013 r.

  - Celem opracowania planu jest stworzenie ram prawnych dla właściwego zagospodarowania terenu, dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz” stanowiący załącznik nr 1;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące 
załącznik nr 2;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące 
załącznik nr 3.

- Zakres obowiązywania ustaleń graficznych:

- na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne o charakterze obowiązującym:

- granica obszaru opracowania planu miejscowego,

- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,

- oznaczenie terenu funkcjonalnego wydzielonego liniami  rozgraniczającymi,

- charakter informacyjny mają wszelkie dodatkowe oznaczenia, opisy oraz symbole 
i oznaczenia geodezyjne, zawarte na urzędowej kopii mapy zasadniczej, pochodzącej 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na której wykonany został rysunek planu.

- Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną 
na rysunku planu, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna nowoplanowanego budynku w kierunku linii rozgraniczającej teren, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, ganków, schodów, pilastrów, gzymsów, podziemnych części budynku itp.;

- miejscu postojowym – należy przez to rozumieć miejsce o wymiarach zapewniających parkowanie samochodu osobowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

- ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenia zawierające minimum 30% powierzchni prześwitującej, w postaci otworów, w pionowej płaszczyźnie ogrodzenia;

- planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zawarte w niniejszej uchwale;

- przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy prawa, w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prawa wodnego, dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami i innych, regulujących zasady działań  inwestycyjnych na danym terenie;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany 
na urzędowej kopii mapy zasadniczej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zawierający uzupełnienie ustaleń zawartych w tekście uchwały;

- terenie - należy przez to rozumieć teren, o określonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, posiada oznaczenie literowe i numer porządkowy oraz przypisane ustalenia, zawarte w niniejszej uchwale;

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

- ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.);

- zaopatrzeniu w energię cieplną z urządzeń indywidualnych – należy przez 
to rozumieć, rozwiązania gdzie zastosowano paliwa i technologie gwarantujące nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wymienione w §4 należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.) 
oraz definicjami wynikającymi z przepisów odrębnych i Polskich Norm.

- 1. Planem objęto teren o powierzchni 2,0400 ha.

  - Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

  - MN –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  - ZL – las;

  - KDD – droga dojazdowa – publiczna;

  - KDW –  droga wewnętrzna.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- zakaz stosowania, od strony dróg publicznych, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, za wyjątkiem słupów i podmurówek;

- dopuszczenie od strony dróg publicznych wyłącznie ogrodzeń ażurowych, 
o wysokości nie większej niż 1,6 m;

- maksymalną wysokość urządzeń i obiektów budowlanych do 12,0 m, za wyjątkiem budynków, dla których maksymalna wysokość została ustalona w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, słupów dla sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej 
oraz inwestycji celu publicznego, z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych;

- zakaz lokalizacji reklam w obszarze objętym planem.

- W zakresie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego -obszar objęty opracowaniem położony jest poza granicami obszarów chronionych 
na podstawie przepisów odrębnych;

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się: w granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych oraz innych obiektów, podlegających ochronie, jednak 
w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
są zobowiązane postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie wystąpiła potrzeba określania.

- W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: określono w rozdziale 2, w ustaleniach szczegółowych.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania 
się mas ziemnych – nie wystąpiła potrzeba określania.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie wystąpiła potrzeba określania.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – nie wystąpiła potrzeba określania.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala się:

- obsługę komunikacyjną poprzez drogę gminną (drogę dojazdową - publiczną) 
oraz projektowaną drogę wewnętrzną, posiadającą dostępność do drogi publicznej, drogi gminnej.

- nakaz wykonania placu do zawracania samochodów, na zakończeniu drogi wewnętrznej– zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej 
z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem spełnienia wymogów, określonych 
w przepisach odrębnych.

- w realizacji poszczególnych elementów układu komunikacyjnego uwzględniać obecne 
i przyszłe powiązania komunikacyjne ciągów jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych
w wyznaczonych terenach komunikacyjnych;

- miejsca do parkowania:

- dla samochodów osobowych należy realizować jako terenowe (naziemne), 
w granicach działki, w ilości minimum: 2 miejsca na mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- uznaje się także w ramach wyznaczonego miejsca dla samochodu w garażu,

- dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić, w terenach dróg publicznych, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi;

- zaopatrzenie w wodę:

- nakazuje się przyłączenie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi do gminnej sieci wodociągowej,

- do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić w odpowiedniej ilości, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

- odprowadzenie ścieków:

- do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do bezodpływowych zbiorników wybieralnych lub do przydomowych oczyszczalni ścieków,

- po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nakazuje się przyłączenie zabudowanych nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zaopatrzenie w energię elektryczną:

- w postaci instalacji podziemnych, w powiązaniu z siecią zewnętrzną niskiego 
i średniego napięcia,

- z indywidualnych źródeł energii odnawialnej,

- w zależności od potrzeb w terenie objętym opracowaniem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej - słupowej, z zapewnieniem możliwości dojazdu z drogi publicznej;

- zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci w powiązaniu z siecią zewnętrzną;

- zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków z urządzeń indywidualnych;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: z dachów - powierzchniowo na teren działki (do gruntu) lub do rowu melioracyjnego lub zagospodarować na potrzeby gospodarcze;

- zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną: w postaci instalacji podziemnych, 
w powiązaniu z istniejącą siecią telekomunikacyjną;

- na terenie objętym opracowaniem dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

- W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów - nie wystąpiła potrzeba określania.

- Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, określono w ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 2.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

- 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 1MN, 2MN, ustala się przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

  - Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch budynków: mieszkalnego oraz budynku garażowego lub budynku gospodarczego.

  - W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz określenia parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:

  - maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości zgodnej z rysunkiem planu;

  - intensywność zabudowy:

  - minimalną – nie wystąpiła potrzeba określania,

  - maksymalną – 0,35;

  - maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 35%;

  - parametry i wskaźniki dla budynku mieszkalnego:

  - wysokość nie większa niż 9,0 m,

  - liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,

  - geometria dachów: płaskie, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45o;

  - parametry i wskaźniki dla budynku garażowego lub gospodarczego:

  - wysokość nie większa niż 6,0 m,

  - geometria dachów: płaskie, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci – tak jak 
dla budynku mieszkalnego, z nakazem zastosowania identycznego materiału 
oraz koloru dla pokrycia dachu, w ramach tej samej działki budowlanej,

  - dopuszcza się lokalizację budynku przy granicy działki budowlanej;

  - udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - minimum 50%;

  - dopuszczenie lokalizacji małej architektury bez żadnych ograniczeń;

  - dostępność komunikacyjną:

  - dla terenu 1MN – z terenu 6KDW (z drogi wewnętrznej) oraz z terenu 4KDD 
(drogi dojazdowej - publicznej),

  - dla terenu 2MN – z terenu 6KDW (z drogi wewnętrznej) oraz z terenu 5KDD (drogi dojazdowej - publicznej);

  - minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych – nie wystąpiła potrzeba określania;

  - stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości.

- 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3ZL, ustala się przeznaczenie - las.

  - W Zakresie zasad ochrony i zagospodarowania terenu ustala się:

  - tereny należy użytkować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych, 
w zakresie gospodarki leśnej;

  - dostępność komunikacyjna: z terenów 4KDD i 5KDD (dróg dojazdowych - publicznych) – oraz terenu 6KDW (drogi wewnętrznej);

  - stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

- 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 4KDD i 5KDD, ustala się przeznaczenie - droga dojazdowa – publiczna.

  - W zakresie parametrów i zasad zagospodarowania terenów ustala się:

  - poszerzenie drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu –
do 5,0 m;

  - dopuszczenie lokalizacji wyłącznie jednego zjazdu dla działki budowlanej;

  - dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

  - stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

- 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 6KDW, ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna.

  - W zakresie parametrów i zasad zagospodarowania terenu ustala się:

  - minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 8,0 m;

  - drogę wewnętrzną w formie pieszo-jezdni o szerokości minimum 5,0 m;

  - dopuszczenie lokalizacji wyłącznie jednego zjazdu dla działki budowlanej;

  - dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

  - stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

- Na cele nieleśne przeznaczone są grunty leśne o łącznej powierzchni …….. ha, 
na które uzyskano stosowną zgodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu.

- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

  - Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  - Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Grudziądz.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Hanna Kołodziej

Projekt został opracowany przez Biuro Urbanistyczne Artur Składanek, w składzie:

Projektant planu:

mgr Artur Składanek

Asystent projektanta:

mgr Łukasz Grabowski

Autor prognozy oddziaływania na środowisko:

mgr Sławomir Flanz

Autor prognozy skutków finansowych:

mgr inż. Olgierd Nagórski

inż. Hubert Mrugała

Okres opracowania: luty 2015 r.