Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA DO PROJEKTU

1.Szafki wiszące kuchnia i zmywak:

– wysokie 72cm,szer.60cm z dwiema półkami w środku – 3szt

– wysokie 72cm,szer.80cm z ociekaczem chromowym w środku -1szt

– wysokie 72cm,szer.45cm z dwiema półkami w środku - 1szt

– wysokie 72cm szer.60cm,gł 60cm z jedną półką w środku -1szt

– półka odkryta wys.72cm,szer.30cm-1szt

2.Szafki stojące kuchnia i zmywak:

-wysokie 82cm,szer 80cm z dwojgiem drzwi -2 szt

-wysokie 82cm,szer 80cm z dwojgiem drzwi obudowa zlewozmywaka-1szt

-wysokie 82cm,szer 80cm z trzema szufladami - 2szt

-wysokie 82cm,szer 60cm z trzema szufladami - 1szt

-wysokie 82cm,szer 60cm obudowa umywalki - 1sz

-wysokie 82cm,szer 60cm z jedną szufladą obudowa piekarnika - 2 szt

-wysokie 82cm,szer 55cm z jednymi drzwiami-1szt

-wysokie 82cm,szer 45cm z jednymi drzwiami-1szt

-wysokie 82cm,szer 20cm cargo chrom z drzwiami -1szt

- wysokie 82cm,szer ok.105cm,gł ok.60cm rogowa - 1szt

-front meblowy do zmywarki-1szt

Na wszystkich szafkach dolnych zamontowane blaty pokryte konglomeratem: na wierzchniej stronie grubości 10mm na spodniej stronie 3mm.

-zawiasy z dociągiem oraz spowalniaczem domyku firmy Blumm lub równoważne

-prowadnice szuflad ze spowalniaczem domyku firmy Blumm lub równoważne

-uchwyty metalowe- relingowe

-fronty szafek mdf lakierowane lub foliowane (uzgodnione z Zamawiającym)

-cokoły szafek dolnych 10cm wysokie - aluminium

-na blatach listwy przyblatowe

-obrzeża korpusów obrobione okleiną pcv

-dolne szafki na nóżkach regulowanych

-górne szafki na zawieszkach regulowanych

-korpusy szafek wykonać z płyty melaminowej

3. Wyposażenie sprzętowe kuchni i zmywaka.

- Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

-zlewozmywak kamienny dwukomorowy wpuszczany w blat (w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) w komplecie z baterią (imitacja kamienia) - 1 szt.

-umywalka ceramiczna do zabudowy meblowej w komplecie z baterią-1szt

4. SZAFA Z DRZWIAMI SUWANYMI

-wymiar szafy 270cm wys,ok.300cm szer,60 cm gł. -1szt

Kryteria techniczne i materiałowe.

-3 drzwi suwane, zamykane na zamki, grubość płyty w drzwiach 18mm, okute w ramiaki aluminiowe

-półki i przegrody z płyty melaminowej o grubości 25mm

-tor jezdny górny i dolny aluminiowe

-drążek metalowy 25mm średnicy-1szt

-brzegi wszystkich krawędzi płyty oklejone pcv.

Kolory frontów, blatu oraz rodzaje uchwytów zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym.

Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do montażu wykonanie obmiarów kuchni w naturze.

W wysokość składanych ofert musi być wliczony koszt montażu wszystkich mebli i wyposażenia.