OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu drogi gminnej nr 40460C Biały Bór – Piaski – Wiewiórki o długości 1836,48 m. Niniejsze opracowanie jest zlokalizowane na działce geodezyjnej nr: 68 obręb Biały Bór; gmina Grudziądz, powiat Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie.

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy – zlecenia nr 189/2011 zawartej w dniu 25.10.2011 roku pomiędzy: Gminą Grudziądz z siedzibą: 86-300 Grudziądz,   ul. Wybickiego 38, reprezentowanej przez Wójta Gminy Grudziądz, a jednostką projektującą „PROFIL” Drogi i Mosty z siedzibą: 86-300 Grudziądz; ul. Rożanowicza 21, w oparciu o:

- mapy ewidencyjne w skali 1:5000 w/g stanu aktualnego;

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września1998 r.             w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku,

- Wytyczne Projektowania Dróg III, IV, i V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 wydane przez GDDP Warszawa w 1995 roku;

- Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez „Transprojekt” Warszawa;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004);

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania;

- uzgodnienia z Inwestorem;

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu drogi gminnej w miejscowości Biały Bór na odcinku długości 1836,48 m. Początek trasy drogi gminnej przyjęto w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1395C w km 1+371,85). Początek projektowanego remontu drogi przyjęto w km 0+002,89 (krawędź jezdni drogi powiatowej 1395C) koniec przyjęto w km 1+839,67 (początek odcinka wcześniej wyremontowanego).

Remont drogi polega na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm (na poszerzeniach), a następnie dwóch warstw bitumicznych grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna). Na odcinkach prostych zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m i przekroju daszkowym. Na łukach poziomych zastosowano poszerzenia jezdni oraz odpowiednie przechyłki. W przekroju poprzecznym zaprojektowano obustronne utwardzone pobocze szerokości 0,75 m każde.

Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni lepszą dostępność komunikacyjną pomiędzy ośrodkami produkcji, kultury i oświaty oraz siedziskami mieszkalnymi umożliwiając jednocześnie sprawny wywóz wytworzonych produktów. Wyremontowana droga poprawi zdecydowanie warunki bezpieczeństwa oraz walory użytkowe dla wszystkich jej użytkowników. Koszty utrzymania drogi ulegną zmniejszeniu (przy istniejącej obecnie nawierzchni bitumicznej szerokości od 3,0 do 3,3 m są znaczne, co wynika z wielokrotnych zabiegów utrzymaniowych – konieczność uzupełniania i naprawiania ulegających rozjeżdżeniu poboczy podczas mijania się pojazdów). Wyremontowana droga podniesie walory użytkowe terenów przyległych do drogi i zdecydowanie usprawni połączenia z drogami powiatowymi ułatwiając tym samym dostępność do placówek handlowych, oświatowych i kulturalnych.

4.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Na całym projektowanym odcinku droga gminna posiada przekrój drogowy. Przebiega przez obszar upraw leśnych oraz luźnej zabudowy. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości od 3,0 do 3,3 m oraz pobocze utwardzone szerokości 50 cm zaniżone w stosunku do poziomu jezdni o średnio 7 cm. Droga przebiega zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu.

Nadbudowa nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem w ramach remontu zapewni zwiększenie jej trwałości na czynniki wynikające z warunków odbywającego się ruchu oraz  oddziaływania czynników atmosferycznych. Wykształtowanie na łukach poziomych drogi poszerzeń oraz przechyłek poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.

5.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Biały Bór według klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 30 km/h. Droga obsługuje przyległy teren bez ograniczeń.

Przy projektowaniu kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów technicznych drogi do przewidywanego ruchu wykorzystując granice istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu

- dostępnych materiałów miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren

Głównym zadaniem drogi jest obsługa przyległego terenu, a przede wszystkim umożliwienie dogodnego dojazdu do domostw, pól i gospodarstw.

5.1. Parametry techniczne drogi

Na remontowanym odcinku projektuje się przekrój drogowy o nawierzchni z jezdnią bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podstawowe parametry drogi:

- klasa drogi		- L

- szerokość nawierzchni jezdni		- 5,0 m

- szerokość poboczy utwardzonych		- 0,75 m

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy		- 2 %

- spadek pobocza		- 8 %

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego		- KR 1

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR 1.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy – 4 cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy – 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego ze skał magmowych stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na starej konstrukcji:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy – 4 cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy – 4 cm

- warstwa wyrównawcza  - beton asfaltowy – średnio – 2 cm

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym ze skał magmowych – 10 cm

Warstwy konstrukcyjne powinna być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek.

Poboczom utwardzonym należy nadać spadki poprzeczne i=8% na odcinkach o przekroju daszkowym.

5.3.	Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni drogi należy optymalnie dostosować do istniejącego ukształtowania ternu w taki sposób, aby utrzymać jednakową grubość układanych warstw nawierzchni i dowiązać się do istniejących wjazdów, zapewniając jednocześnie prawidłowe odwodnienie drogi.

5.4.	Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych na przyległy teren.

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

6.1. Informacje ogólne

Inwestycja ma na celu poprawę przejezdności drogi dzięki wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni, nowych poboczy i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Remont obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie remontowany w granicach istniejącego pasa drogowego.

6.2. Istniejące obciążenie środowiska

Remontowany odcinek drogi przebiega przez tereny upraw leśnych oraz luźnej zabudowy mieszkaniowej typu zagrodowego. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe oraz lokalną komunikację samochodową i pojazdów rolniczych. Ruch jest niewielki.

6.3. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i remont drogi nie będzie zmieniał krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego – będzie stworzona możliwość swobodnego mijania się pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach, bez konieczności zjeżdżania na pobocze. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i zdeformowanej nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności realizacji drogowych obiektów inżynierskich.

6.4. Uwagi końcowe

Projektowana droga ma przyjętą przez inwestora i zarządcę – Gminę Grudziądz, najniższą klasę techniczną (L) i najniższą kategorię ruchu (KR1). Oznacza to, że dalszej perspektywie nie jest przewidywane przenoszenie dużego ruchu. Remont drogi wykorzystuje elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie skutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji czy rodzajów roślin, które mogą być uprawiane.

Opracował