OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego remontu werand wejściowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mokrem nr 43 na działce nr 173/9, obręb Mokre, gmina Grudziądz.

I. Dane ogólne

Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt remontu werand wejściowych, uzupełnienia i wymiany istniejących elementów drewnianych konstrukcji werand oraz wymiany pokrycia dachowego z płyty falistej - eternitu na dachówkę ceramiczną karpiówkę.

Istniejąca konstrukcja drewniana werand jest w zadawalającym stanie technicznym jednak dalsze jej eksploatowanie ze względu na naruszoną konstrukcję (przecieki w dachu) jest niewskazane i zaleca się wymianę oraz uzupełnienie konstrukcji werand i wymianę skorodowanych drewnianych elementów zadaszenia. Wymiana konstrukcji werand wraz ze zmianą konstrukcji – przekroju głównych słupów drewnianych. Demontaż łat drewnianych całkowity.

Wyżej wymienione prace remontowe i roboty budowlane nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego, a jedynie uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przy ulicy Małomłyńskiej 1.

II. Stan istniejący

Istniejące werandy pokryte są eternitem falistym. Kąt nachylenia połaci nad werandami wejściowymi odpowiednio 15 i 200.

Obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, niemalowanej i niepowlekanej.

Rynny o średnicy 150 mm i rury spustowe o średnicy 120 mm wykonane z blachy ocynkowanej nie nadają się do dalszej eksploatacji.

III. Stan projektowany

3.1. Rozbiórka istniejącego pokrycia

Rozbiórkę pokrycia dachowego werand należy rozpocząć od zdemontowania rynien i rur spustowych, a następnie eternitu. Demontaż eternitu może przeprowadzić tylko firma specjalistyczna posiadająca stosowane uprawnienia. Demontaż pokrycia dachowego należy wykonywać etapami, a rozebrane pola połaci dachowej należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi plandekami przeciwdeszczowymi.

Zdemontowany eternit ułożyć w stosy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie wywieźć do utylizacji.

Podczas demontażu pokrycia dachowego zachować należy szczególną ostrożność i przestrzegać warunków BHP.

Powierzchnię stropu nad mieszkaniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem spadających odłamków pokrycia.

Teren, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe jest nie ogrodzony, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren wygrodzić, a nad wejściami wykonać daszki ochronne oraz umieścić tablice informacyjne.

Uwaga: Zakaz zrzucania eternitu z dachu oraz składowania jej na stropie i na klatce 	 schodowej.

3.2. Wzmocnienie słupów i krokwi konstrukcji drewnianej werandy wejściowej

Uszkodzone słupy konstrukcji 120x120mm należy wymienić na słupy o przekroju 160x160mm, l=4,5m – 2szt, l=3,0m - 6szt. Odkryte powierzchnie zdrowego drewna należy zaimpregnować FOBOSEM M4 w ilości 200g/m2 konstrukcji dachu. Wykonać wymianę istniejących krokwi 60x120 na projektowane o przekroju 80x160mm, l=3,5m - 8szt. Do wzmocnień użyć drewna sosnowego klasy C27. Gwoździe wbijać zgodnie z PN-81/B-03150.03. W kalenicy należy zamontować grzędę dwustronnie o przekroju 80 x 160 mm i długości 2,25m, którą należy połączyć z krokwiami na dwie śruby M12.

Na wyremontowanym odeskowaniu ułożyć 1 x papę podkładową, a następnie zamontować kontrłaty o przekroju 25 x 50 mm, do których mocować łaty drewniane 40 x 60 mm. Nowo montowane drewniane elementy należy zaimpregnować FOBOSEM M4 w ilości 200g/m2 konstrukcji dachu.

Pod dachówkę karpiówkę ceramiczną układaną w koronkę układać łaty w rozstawie co 290 mm (zgodnie z instrukcją producenta). Między pierwszą, a drugą łatą odległość wynosi 270 mm. Pierwsza dachówka wychodzi poza łatę 70 mm.

Wymiana skorodowanych elementów z zachowaniem ustroju historycznego konstrukcji i z zachowaniem przekrojów elementów oraz połączeń konstrukcyjnych więźby.

Balustradę odtworzyć z desek s=150mm o gr. 32mm, 40mb.

Istniejące elementy dekoracyjne zaimpregnować FOBOSEM M4 w ilości 200g/m2.

3.3. Pokrycie dachu np. dachówką ceramiczną „Klassik”

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zaprojektowano w oparciu np. o firmę CREATON „Dachy dla Polski”. Kolor dachówki ceramicznej czerwień naturalna. Dachówka ceramiczna nieglazurowana i nieangobowana.

3.4. Obróbki blacharskie

Przed ułożeniem dachówki ceramicznej należy zamocować pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów, obróbki blacharskie w koszach. Poszczególne pasy obróbek blacharskich montować z 100 mm zakładem.  Obróbki wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm niepowlekanej i niemalowanej.

3.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Rynny zaprojektowano o średnicy 150 mm, a rury spustowe o średnicy 120 mm.

Rozstaw haków 600 mm. Pierwszy i ostatni hak montuje się 50 mm od krawędzi dachu.

Uchwyty do rur spustowych mocuje się bezpośrednio do muru w odstępach nie większych niż 2,00 m. Obejma powinna znajdować się w odległości 40 mm od ściany.

Wylot rury spustowej zamontować około 200 mm nad poziomem gruntu. Pod wylotem rury spustowej wykonać „żygacz” betonowy o długości minimum 500 mm.

IV.Uwagi końcowe:

4.1.  Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany  remontu - wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 173/9 położonej w Mokrem nr 43, gmina Grudziądz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Materiały budowlane muszą odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

4.3. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do prac budowlanych należy zatrudnić wykwalifikowanych rzemieślników posiadających odpowiednich odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP zarówno przez osoby bezpośrednio zatrudnione na budowie jak i przez postronne.

4.4. Zmiany dotyczące zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych są dopuszczalne po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Materiały zamienne nie mogą być gorsze od przyjętych rozwiązań w projekcie.

opracował:  mgr inż. Grzegorz Szmidt