PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ 40113C – PARSKI

Od km 0+700,00 do km 1+990,00 ODCINEK I

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,290 km |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm, za pomocą spycharek |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | od km 0+550 do 2+075 - str.P (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | od km 0+550 do 2+075 - str. L (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ,poj. łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km (WYWÓZ DARNINY) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNNR 60101-020-050 Korytowanie pod nową nawierzchnię poszerzeń– średnia głębokość koryta 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | KSNR 1 0202-0801-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. Łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. Od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat .III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354,00 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KNR 2-01 0235-02-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) – WARSTWA ODSĄCZAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354,00 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI (powierzchnia na podstawie planu zagospodarowania) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 230,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | KSNR 6 0113-01-050 –analogia Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 230,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | KNR 2-31-0114-0600 – analogia Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 5 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 230,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | KSNR 6 0113-01-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 9 417,00+pobocza 0,75 x 2 x ( 2075,00 – 1558,00) = 10 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 230,00m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KSNR 1 0312-05-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunty kategorii I-III (POBOCZA, SKARPY) str. L i P (w granicach pasa drogowego-wg planu sytuacyjnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-21 0401-02-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III str. L (w granicach pasa drogowego-wg planu sytuacyjnego) KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00m2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,290 km |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8, |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym | 1,290 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45100000-8, |  |  |  |  |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm,za pomocą spycharek | 750,00 | m2 |  |  |
| 3 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km (WYWÓZ DARNINY) | 250,00 | m3 |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Korytowanie pod nową nawierzchnię poszerzeń– średnia głębokość koryta 10 cm | 750,00 | m2 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV (DOWÓZ GRUNTU Z UKOPU) | 1354,00 | m3 |  |  |
| 6 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | 1354,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWY CPV: 45233000-9, |  |  |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 5230,00 | m2 |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 5230,00 | m2 |  |  |
| 18 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 5230,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1, |  |  |  |  |
| 25 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów,grunty kategorii I-III (POBOCZA, SKARPY) | 1300,00 | m2 |  |  |
| 26 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III | 1300,00 | m2 |  |  |
| 27 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym | 0,555 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |