OPIS TECHNICZNY

DO INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PODESTEM, PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MIEJSCOWOŚCI PIASKI GMINA GRUDZIĄDZ

1. Lokalizacja obiektu: 	Piaski, gmina Grudziądz

2. Inwestor:		Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38,

86-300 Grudziądz

3. Podstawa opracowania:

-zlecenie inwestora

-uzgodnienia z inwestorem

-obowiązujące przepisy

4. Rozwiązania architektoniczne:

Podjazd dla osób niepełnosprawnych składa się z trzech pochylni (licząc od początku podjazdu) spadek 6% długość 4,38m, druga spadek 6%  długość 6,48m, trzecia spadek 6% długość 6,48m. Szerokość podjazdu 140cm, szerokość pomiędzy poręczami dla osób niepełnosprawnych 1,0m. Spocznik pomiędzy pochylniami pierwszą a drugą długości 140cm, spocznik pomiędzy pochylnią drugą a trzecią szerokość 150cm długość 280cm. Wykończenie nawierzchni podjazdów wykonać z kostki betonowej gr. 6cm –kolor kostki betonowej oraz pasy bezpieczeństwa uzgodnić z inwestorem ułożonej na kleju budowlanym (mrozoodpornym). Ściany fundamentowej należy obłożyć styropianem ST gr. 2cm, ściany fundamentowe powyżej przyległego terenu należy pokryć styropian mozatynkiem –kolor uzgodnić z inwestorem.  Poręcze podjazdu należy wykonać ze stali nierdzewnej wg załączonych rysunków technicznych – zastosować średnice rur ø12, ø20, ø42. Mocowanie poręczy wg. technologii wykonawcy (po uzgodnieniu z inwestorem).

Istniejące schody oraz podest do ośrodka zdrowia w Piaskach należy rozebrać w miejscu istniejących schodów należy wykonać nowe schody wraz z podestem. Zaprojektowana 7 stopni wysokości 15cm szerokości 35cm. Nawierzchnię schodów oraz podestu należy wykonać z płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych. Na ścianie istniejącego budynku ośrodka zdrowia należy wykonać cokolik z tych samych płytek wys. 10cm, kolor płytek uzgodnić z inwestorem. Płytę schodową oraz podestu należy wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi. Opaskę wokół projektowanych elementów o szer. min. 60cm. zakończonym obrzeżem betonowym 6x25cm wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm.

5. Rozwiązania budowlano – konstrukcyjno materiałowe. Warunki posadowienia:

Posadowienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych należy wykonać na ławach fundamentowych liniowych, głębokość posadowienia -1,0m względem przyległego terenu. Zbrojenie podłużne ław 4ø10 strzemiona ø6 co 25cm, otulina 5cm, wymiary ław: szer. 35cm. wys. 20cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm, izolację ścian fundamentowych należy wykonać z 2 warstw np. Abizol’u. Płytę podestu należy wykonać z betonu C16/20 (B20) zbrojony podwójną siatką z prętów ø3 co 10cm. Przestrzeń pomiędzy płytą betonową a gruntem rodzimym należy wypełnić podsypką piaskową zagęszczaną warstwami co 30cm.