SPIS TREŚCI

- Część ogólna

  - 1.1 Przedmiot projektu

  - 1.2 Inwestor

  - 1.3 Wykonawca

  - 1.4 Podstawa opracowania

  - 1.5 Zakres rzeczowy

  - 1.6 Zakres finansowy

  - 1.7 Dokumentacje związane

  - 1.8 Uzgodnienia

  - 1.9 Pozwolenie na budowę

- Część technologiczna

- Uwagi końcowe

- Zestawienie materiałów

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ )

- SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1	-	Projekt zagospodarowania działek.

Rys. nr 2 -        Poglądowy schemat sieci rozdzielczej

Rys. nr 3 -        Dane katalogowe kabla XzTKMXpw

Rys. nr 4 -        Dane katalogowe osłony złączowej XAGA 500

Rys. nr 5 -        Instrukcja producenta montażu osłony złącza XAGA

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej w związku z przebudową nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin oraz nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś. Właścicielami infrastruktury teletechnicznej są  operatorzy telekomunikacyjni NETIA S.A. i ORANGE POLSKA S.A.

Trasę projektowanej przebudowy i zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych pokazano na rysunku projektu zagospodarowania działek rys. nr 1.

  - Inwestor.

Inwestorem zadania „Przebudowa Nawierzchni Drogi Gminnej nr 40112C

w miejscowości Świerkocin, nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś oraz niniejszego projektu jest Gmina Grudziądz

  - Wykonawca.

Wykonawca - specjalistyczne przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych musi posiadać kompetencje, zasoby i doświadczenie związane z pracami na czynnej sieci.

Wykonawca zostanie określony przez Inwestora na etapie realizacji projektu.

  - Podstawa opracowania.

  - umowa z inwestorem

  - dokonane uzgodnienia robocze projektanta

  - obowiązujące normy i przepisy

  - Zakres rzeczowy.

    - budowa – wykopy dla kabla ziemnego

- 1677 m;

    - budowa – ułożenie telekomunikacyjnego kabla ziemnego

- 3198 m;

    - rura ochronna pod jezdnią i wjazdami do posesji

Ø 40 - 216 m

    - rura ochronna dwudzielna pod jezdnią i wjazdami do posesji

A58 PS - 480 m

  - Zakres finansowy.

Projekt niniejszy zawiera kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie parametrów cenotwórczych katalogów KNR i KNZ, cen materiałów wg cenników producentów oraz cen średnich pracy sprzętu cenników ORGBUD.

  - Dokumentacje związane.

- Dokumentacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A.

- Dokumentacja teletechniczna NETIA S.A.

- Dokumentacja przebudowy dróg gminnych 40112C, 40121C

  - Uzgodnienia.

Kserokopie uzgodnień dokonanych w trakcie prowadzenia prac projektowych załączono w rozdz. 5.

  - Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Po nowelizacji prawa budowlanego w zakresie niniejszego projektu nie jest wymagane pozwolenie na budowę, przebudowę, zabezpieczenie – kabli ziemnych telekomunikacyjnych.

Inwestor jest zobowiązany zgłosić do OPL(Orange Polska) prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem zamiar rozpoczęcia robót na adres: Netia SA Dział Utrzymania Usług Okręg Północny ul. Legionów 119  87-100 Toruń tel. 22 352 6694, fax 56 660 0017

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

Istniejąca infrastruktura teletechniczna została zbudowana z kabli ziemnych typ XzTKMxpw bez kanalizacji pierwotnej. Należy poza jezdnią wybudować ciągi kablowe zastępujące istniejące kable kolidujące z projektowanym układem drogowym, zabezpieczyć rurami ochronnymi w miejscach przejścia pod jezdnią i na wjazdach do posesji. Na rysunku projekt zagospodarowania działek rys. nr 1 pokazano trasy ułożenia kabli, miejsca zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejących i projektowanych kabli ziemnych.  Po ułożeniu kabli ziemnych wykonać połączenia równoległe w  osłonach złączowych firmy Rajchem typu XAGA. Kabel kolidujący z projektowaną przebudową drogi wyciąć po połączeniu wszystkich żył. Przed przełożeniem kabla i po wycięciu kolidującego kabla wykonać pomiary prądem stałym i zmiennym a protokoły z pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej,

- kabel w wykopie z przykryciem min 0,6 m układamy bez naprężeń.             W przypadku 2-ch lub więcej kabli układamy je równolegle względem siebie bez skrzyżowań z zachowaniem parametrów promienia gięcia

- przejścia pod jezdnią i wjazdami do posesji: należy wykonać z przykryciem min. 0,8 m w rurach ochronnych RHDP Ø 40 lub ich odpowiednikiem innego producenta

  - na całej długości ułożonego kabla ziemnego w połowie głębokości wykopu, umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

- UWAGI KOŃCOWE.

- Podczas prac w pobliżu budynków mieszkalnych i innych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne, które nie zostały zinwentaryzowane na załączonych mapach.

- Wszystkie roboty objęte niniejszym opracowaniem należy wykonywać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiązującymi w Resorcie Łączności przestrzegając przepisów BHP oraz uwzględniając warunki zawarte w uzgodnieniach.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien zawiadomić pisemnie jednostki branżowe użytkowników kolidujących sieci celem uzgodnienia warunków i terminów prowadzenia robót w miejscach kolizyjnych.

- W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ochraniać istniejącą zieleń i drzewostan, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

- W przypadkach koniecznych roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela – użytkownika uzbrojenia podziemnego.

- Po zakończeniu wszystkich robót inwestycję przedstawić do odbioru przez Komisję Odbioru. Po zejściu z działek, gdzie były prowadzone roboty ziemne, Wykonawca powinien uzyskać od użytkownika – właściciela oświadczenie o doprowadzeniu działki i obiektu do stanu pierwotnego.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

- kabel ziemny XzTKMXpw 2x4x0,5                    	     1219 m

- kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,5                    	       833 m

- kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5                    	       491 m

- kabel ziemny XzTKMXpw 15x4x0,5                    	       655 m

- osłona złącz XAGA 500/55/12-150                                   4 szt

- osłona złącz XAGA 500/55/12-300                                 10 szt

- osłona złącz XAGA 500/75/15-300                                 10 szt

- rura ochronna   40		            	          	       216  m

- rura ochronna dwudzielna A58 PS                  	       480  m

- taśma ostrzegawcza „Kabel telekomunikacyjny.”	      1677 m

- znacznik lokalizacyjny                                        	          24 szt

- 5.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

- ZDROWIA ( BIOZ )

- Zakres robót budowlanych

- wytyczenie trasy ułożenie kabla  teletechnicznego

- ręczne wykopy na głębokość 0,8 m i szerokość 0,3 m

- ułożenie kabla ziemnego w wykopie

- zasypanie rowów

- zagęszczenie gruntu

- odtworzenie nawierzchni

- Występujące zagrożenia

  - praca w pasie drogowym stwarza zagrożenie wypadku, konieczne używanie kamizelek ostrzegawczych (pomarańczowych).

  - prowadzenie prac w pobliżu linii energetycznych stwarza zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym .

  - prowadzenie prac kolidujących z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieci gazownicze, ciepłownicze, wodociągi, kanalizacja) stwarzają zagrożenie zatrucia gazem, poparzeniem parą i inne.

- Szkolenie pracowników

Kierownik robót winien przeprowadzić instruktaż pracowników – szkolenie stanowiskowe.

- Środki techniczne i organizacyjne w przypadku zagrożeń

Kierownik budowy musi posiadać niezbędne telefony alarmowe. Budowa przylega do ulic gminnych i jest zapewniony dogodny dojazd.

- Uwagi końcowe

Roboty budowlane uzbrojenia teletechnicznego dla potrzeb TV kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.