PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

Inwestycja:	NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO  (SZKOŁA)

Lokalizacja:	dz. nr ewid. 109, obręb Węgrowo, gm. Grudziądz

Inwestor:	GMINA GRUDZIĄDZ

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Branża:		Konstrukcja

Projektował:

Konstrukcja:

mgr inż. Wojciech Remus

upr. nr KUP/0006/POOK/08

Sprawdził:

Konstrukcja:

mgr inż. Łukasz Szuster

upr. nr KUP/0092/PWOK/12

1	ZAŁĄCZNIKI	5

1.1	Uprawnienia projektanta konstrukcji	5

1.2	Zaświadczenia o przynależności do izby projektanta konstrukcji	8

2	PODSTAWA OPRACOWANIA	10

3	ZAKRES OPRACOWANIA	11

4	OPIS KONSTRUKCYJNY BUDYNKU	11

4.1	Układ konstrukcyjny budynku	11

4.2	Konstrukcja nośna budynku, przyjęte schematy statyczne	11

4.2.1	Konstrukcja żelbetowa	11

5	OBLICZENIA STATYCZNE	15

6	INFORMACJA BIOZ	21

6.1	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego	21

6.2	Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	21

6.3	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	21

6.4	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	21

6.5	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	21

7	UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA	22

# ZAŁĄCZNIKI

## Uprawnienia projektanta konstrukcji

## Zaświadczenia o przynależności do izby projektanta konstrukcji

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu branży konstrukcyjnej

- Ustalenia pomiędzy Inwestorem a Projektantem.

- Polskie Normy:

Obciążenia budowli

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia wiatrem

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami

Konstrukcje betonowe

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone

PN-88/B-06250 Roboty betonowe, żelbetowe i sprężone, wymagania techniczne

PN-89/H-84023:07 Stal określanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania

PN-83/B-03010 Ściany oporowe

# ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objęto projekt budowlany konstrukcyjny nadbudowy części budynku usługowego 
(szkoły).

Poniższe opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu, architektury oraz branżowych projektów instalacji.

# OPIS KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

## Układ konstrukcyjny budynku

Konstrukcję obiektu zaprojektowano jako murowaną. Ściany wzmocnione filarkami i wieńcami żelbetowymi. W miejscach przejść i otworów okiennych projektuje się nadproża żelbetowe monolityczne (wieńce zlokalizowane bezpośrednio nad otworami). Na wieńcu drugiej kondygnacji oparta konstrukcja drewniana dachu.

Konstrukcja dachu:

- w osiach 1-2/A-B - dach płatwiowo-jętkowy orozpiętości 9.85m, konstrukcja dachu w rozstawie co 0,90m, nachylenie połaci dachu 33° i 35°.

## Konstrukcja nośna budynku, przyjęte schematy statyczne

### Konstrukcja żelbetowa

    - Materiał - beton

      - Beton: C20/25/ wieńce, nadproża, filarki

      - Wodoszczelność betonu: bez wymagań

    - Materiał - stal zbrojeniowa

      - Stal zbrojeniowa: AIIIN

    - Otuliny zbrojenia

      - Otulina prętów zbrojeniowych: 3,0cm / wieńce, filarki

    - Tolerancje wykonania

      - Otulina zbrojenia: +1,0cm, - 0,0cm

      - Pręty zbrojeniowe: +1,0cm, -1,0cm

      - Rozstaw prętów zbrojeniowych: +0,5cm, -0,5cm

    - Elementy

      - Wieńce / filarki

- Wieńce żelbetowe W1 25x25cm (2ø12 dołem, 2ø12 górą, strzemiona ø6 co 20cm, beton C20/25, stal AIIIN)

- Wieńce żelbetowe W2 25x20cm (2ø12 dołem, 2ø12 górą, strzemiona ø6 co 20cm, beton C20/25, stal AIIIN)

- Filarki żelbetowe F1 25x25cm (zbrojone 4ø12, strzemiona ø6 co 15cm, beton C20/25, stal AIIIN)

- Filarki żelbetowe F1 25x51cm (zbrojone 8ø12, strzemiona ø6 co 15cm, beton C20/25, stal AIIIN)

  - KONSTRUKCJE MUROWE

    - Materiał

      - Murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 i gr. 12cm

      - Beton: C20/25 / wieńce, filarki

    - Materiał   - stal zbrojeniowa

      - Stal zbrojeniowa: AIIIN– zbrojenie główne

      - Stal zbrojeniowa: AIIIN – zbrojenie rozdzielcze, strzemiona

    - Zaprawa

      - Zaprawa murarska: klejowa (zużycie 3.4kg/1m2 muru)

    - Tolerancje wykonania

- Pionowe – na 1m (na wysokości): 5(10)mm

- Poziome – na 1m (na długości): 2(20)mm

- Otwory okienne i drzwiowe (pion): +5/-2mm

- Otwory okienne i drzwiowe (poziom) +10/-5mm

- Otulina zbrojenia: +1.0/-0.0cm

- Pręty zbrojeniowe: +1.0, -1.0cm

- Rozstaw prętów zbrojeniowych: +0,5, -0,5cm

    - Elementy

      - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

- Murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 i gr. 12cm

      - Filarki

- Wylewane z betonu C20/25, wykonywane równolegle z murami + zbrojenie  - szczegóły opisane w dziale konstrukcje betonowe

      - Wieńce

- Wylewane na mokro:

- zbrojone dołem 2ø12, górą 2ø12, strzemiona ø6 co 20cm

- W wieńcach w miejscu oparcia murłaty należy zakotwić pręty gwintowane ø16 
w celu zamocowania murłaty, rozstaw kotew co 90cm, długość zakotwienia 
w wieńcu 20cm, w dolnej części należy nakręcić 2 nakrętki i podkładkę w celu lepszego zakotwienia pręta w wieńcach usztywniających w osiach A i B.

  - KONSTRUKCJE DREWNIANE

    - Materiał

      - Drewno - Klasa drewna C-24 (tarcica o równoległym usłojeniu)

    - Materiał - połączenia

      - Pręty gwintowane do murłaty: klasy 5.6

      - System łączników: typ BMF, DMX

- gr. <4mm StE250-2Z zgodnie z DIN 17162, średnia powłoka cynku 275g/m2 obustronnie

- gr. >4mm St37 zgodnie z DIN 17100, ocynkowane ogniowo

      - Gwoździe: typ – karbowane BMF – ocynkowane

      - Wkręty: typ – zwykłe ocynkowane

      - Śruby do połączeń drewnianych: klasy 5.6

    - Zabezpieczenie antykorozyjne

      - Impregnacja ciśnieniowa /zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwgrzybiczne/

    - Elementy

Więźba dachowa jętkowa. W dachu głównym podparta murłatami mocowanymi co 90cm do wieńca żelbetowego.

Układ główny

- Krokwie 10x20 cm w rozstawie 90cm

- Jętka 2x  8x20cm

- Murłaty 14x14cm

Układ podparcia pokrycia

- Kontrłaty 2x6 cm (2cm wysokości)

- Łaty 6x4cm (4 cm wysokości)

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów.

W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

# OBLICZENIA STATYCZNE

DANE:

Szkic wiązara

Geometria ustroju:

Kąt nachylenia lewej połaci dachowej  = 33,0o

Kąt nachylenia prawej połaci dachowej  = 35,0o

Rozstaw murłat w świetle   ls = 9,71 m

Różnica poziomów murłat   h = 1,07 m

Wysięg lewego wspornika   lwL = 0,50 m

Wysięg prawego wspornika   lwP = 0,50 m

Poziom jętki  h = 1,60 m

Rozstaw wiązarów a = 0,90 m

Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Usztywnienia boczne jętki - brak

Rozstaw podparć murłaty  lmo = 1,00 m

Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,40 m

Dane materiałowe:

- krokiew 10/20 cm  (zaciosy: murłata - brak, jętka - brak) z drewna C24

- jętka 2x 8/20 cm z drewna C24 z przewiązkami co 145 cm,

- murłata 14/14 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna):

gk = 0,95 kN/m2,     	go = 1,14 kN/m2

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać o nachyleniu 33,0 st., strefa 3, A=300 m n.p.m.):

- na połaci lewej  	skl = 0,86 kN/m2,     	sol = 1,30 kN/m2

- na połaci prawej  	skp = 1,20 kN/m2,     	sop = 1,80 kN/m2

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem połaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- jako nawietrznej  	pkl I = -0,17 kN/m2,     	pol I = -0,26 kN/m2

- jako nawietrznej  	pkl II = 0,16 kN/m2,     	pol II = 0,24 kN/m2

- jako zawietrznej  	pkp = -0,22 kN/m2,     	pop = -0,32 kN/m2

- obciążenie wiatrem połaci prawej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- jako nawietrznej  	pkl I = -0,12 kN/m2,     	pol I = -0,18 kN/m2

- jako nawietrznej  	pkl II = 0,18 kN/m2,     	pol II = 0,26 kN/m2

- jako zawietrznej  	pkp = -0,22 kN/m2,     	pop = -0,32 kN/m2

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ():

gkk = 0,50 kN/m2,     	gok = 0,60 kN/m2

- obciążenie stałe jętki (Tablica 1. Obciążenie stałe   [0,500kN/m2]):

qjk = 0,50 kN/m2,     	qjo = 0,57 kN/m2

- obciążenie zmienne jętki : 	pjk = 0,00 kN/m2,     	pjo = 0,00 kN/m2

- obciążenie montażowe jętki 	Fk = 1,0 kN,     	Fo = 1,2 kN

Założenia obliczeniowe:

- klasa użytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Obwiednia momentów [kNm]:

Obwiednia sił osiowych [kN]:

Obwiednia przemieszczeń [mm]:

Ekstremalne reakcje podporowe:

| węzeł (podpora) | V [kN] | H [kN] | kombinacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (A) | 19,17 | 24,71 | K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II |
| 6 (B) | 14,82 14,19 | -22,14 -26,31 | K6: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II |

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Krokiew lewa 10/20 cm  (zaciosy: murłata - brak, jętka - brak)

Smukłość

y = 99,7  <  150

z = 17,3  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K10 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·śnieg

M = -3,25 kNm, 	N = 25,92 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 4,87 MPa, 	c,0,d = 1,30 MPa

kc,y = 0,312

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,869  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,326  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

M = -0,12 kNm, 	N = 30,76 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 0,19 MPa, 	c,0,d = 1,54 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,042  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce

decyduje kombinacja: K10 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·śnieg

M = -3,25 kNm, 	N = 25,92 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 4,87 MPa, 	c,0,d = 1,30 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,458  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (odcinek górny)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 8,03 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4485/ 200 = 22,43 mm

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II

ufin = 0,66 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·364/ 200 = 3,64 mm

Krokiew prawa 10/20 cm  (zaciosy: murłata - brak, jętka - brak)

Smukłość

y = 68,9  <  150

z = 17,3  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

M = -3,55 kNm, 	N = 28,01 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 5,32 MPa, 	c,0,d = 1,40 MPa

kc,y = 0,591

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,725  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,357  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,13 kNm, 	N = 27,99 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 0,20 MPa, 	c,0,d = 1,40 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,039  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

M = -3,55 kNm, 	N = 28,01 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 5,32 MPa, 	c,0,d = 1,40 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,501  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (odcinek dolny)

decyduje kombinacja: K20 stałe-min+wiatr z prawej-wariant II

ufin = 1,90 mm  <  unet,fin = l / 200 = 711/ 200 = 3,56 mm

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II

ufin = 0,98 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·369/ 200 = 3,69 mm

Jętka 2x 8/20 cm z przewiązkami co 145 cm z drewna C24

Smukłość

y = 125,5  <  150

z = 147,8  <  175

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K15 stałe-max+montażowe jętki

M = 5,55 kNm, 	N = 12,33 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 5,20 MPa, 	c,0,d = 0,39 MPa

kc,y = 0,203,    kc,z = 0,148

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,666  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,738  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K15 stałe-max+montażowe jętki

ufin = 34,36 mm  <  unet,fin = l / 200 = 7250/ 200 = 36,25 mm

Murłata 14/14 cm

Część murłaty leżąca na ścianie

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 21,30 kN/m, 	qy,max = -29,23 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

Mz = 3,13 kNm

fm,z,d = 11,08 MPa

m,z,d = 6,846 MPa

m,z,d/fm,z,d = 0,618  <  1

Część wspornikowa murłaty

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 21,30 kN/m, 	qy,max = -29,23 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

My = 1,70 kNm, 	Mz = 2,34 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fm,z,d = 11,08 MPa

m,y,d = 3,73 MPa, 	m,z,d = 5,11 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,659  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,697  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,38 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·400/ 200 = 4,00 mm

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA – INFORMACJA BIOZ

Inwestycja:	NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO  (SZKOŁA)

Lokalizacja:	dz. nr ewid. 109, obręb Węgrowo, gm. Grudziądz

Inwestor:	GMINA GRUDZIĄDZ

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Projektował:

Konstrukcja:

mgr inż. Wojciech Remus

upr. nr KUP/0006/POOK/08

Sprawdził:

Konstrukcja:

mgr inż. Łukasz Szuster

upr. nr KUP/0092/PWOK/12

# INFORMACJA BIOZ

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- Przedsięwzięcie polega na nadbudowie części budynku usługowego (szkoły)

## Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Brak

## Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Transport na terenie placu budowy

- Przejścia dla ruchu pieszego

- Przenoszenie ciężarów (ręczne i mechaniczne)

- Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, prace na rusztowaniach podczas montażu i przy pracach wykończeniowych

- Montaż i demontaż rusztowań

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu

- Roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczeniem gruntu

- Roboty związane z montażem elementów prefabrykowanych, których masa nie przekracza 1,0t.

## Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.

- Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne niezbędne badania lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osobę do tego upoważnioną.

- Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

- Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

- Wytyczne w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

- Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdów i oddzielnej dla ruchu pieszego

- Szerokość dróg komunikacyjnych dostosować do używanych środków transportu i nasilenia ruchu

- Miejsca niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić poręczami (szczególnie strefy wykopów i montażu konstrukcji) bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.

- Przy wykonywaniu prac na wysokości powyżej 2,0m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej 0,15m i poręczy ochronnej na wysokości 1,1m

- Rusztowania budowlane winny:

- Być atestowane

- Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów

- Posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń

- Siatkę zabezpieczającą

- Zapewnić bezpieczną komunikację pionową

- Zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy

- Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa

- Przejścia obok rusztowań winny być zabezpieczone daszkami ochronnymi

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów

- Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości

- Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki

- Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

- Jeżeli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.

# UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA

• Przy wykonywaniu konstrukcji obowiązują Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych.

• Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych osób z dziedziny budownictwa.

• Ewentualne zmiany materiałowe i konstrukcyjne winny być uzgodnione z autorem projektu.

• NINIEJSZY PROJEKT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I JEST NIEWYSTARCZAJĄCYM DO JEGO REALIZACJI - NALEŻY WYKONAĆ OPARTY NA NIM PROJEKT WYKONAWCZY.