PRACOWNIA PROJEKTOWA Krystyna Juchniewicz

80-299 Gdańsk  ul. Koziorożca 18a/1

tel. 601-685-117 mail: krystynajuchniewicz@wp.pl

NIP 584 195 45 51

PROJEKT  WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

w Nowej Wsi

Lokalizacja:		Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43, 86-302 Nowa Wieś

działka nr 406/1 obręb ew. Nowa Wieś 0011, gm. Grudziądz

Inwestor:	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Dąbrowskiej

ul. Grudziądzka 43, 86- 302 Nowa Wieś

Kategoria obiektu:  XV

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz

ul. Koziorożca 18a/1  80-299 Gdańsk

PROJEKTANT

| tytuł, imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień proj. | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec | architektura | 350/OL/73 | 10.10.2017 |  |

SPRAWDZAJĄCY

| tytuł, imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień proj. | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Alicja Szynwałd - Pitas | architektura | 4806/Gd/91 | 10.10.2017 |  |

Gdańsk, 10.10.2017rok

Spis zawartości projektu :

- Strona tytułowa;

- Oświadczenie projektantów i sprawdzających;

- Przynależność do izby i uprawnienia projektantów i sprawdzających;

- Opis do projektu wykonawczego  budynku

sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

# Część rysunkowa  –  architektura:

Aw1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500;

Aw1a Ogrodzenie terenu szkoły 1:20;

Aw1b Ogrodzenie placu zabaw 1;20;

Aw2 Rzut parteru 1:100;

Aw3 Rzut I piętra 1:100;

Aw4 Rzut dachu 1:100;

Aw5 Przekrój AA 1:100;

Aw6 Przekrój  BB 1:100

Aw7 Przekrój  CC, DD 1:100

Aw8 Elewacje płd.-zach., płd. wsch.  1:100;

Aw9 Elewacje płn.-zach., płn.-wsch. 1:100;

Aw10 zestawienie stolarki okiennej 1:100;

Aw11 zestawienie stolarki drzwiowej 1:100;

Aw12 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100;

Aw13  Przebud. fr. parteru istn. budynku – 1:50;

Aw14 Balustrada, poręcz 1:25;

- Zestawienie wyposażenia sali gimnastycznej;

- Zestawienie wyposażenia budynku;

- Zestawienie urządzeń placu zabaw;

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:  	projektu  budowlanego budowy budynku Sali Gimnastycznej                                  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Lokalizacja: 	Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43, 86-302 Nowa Wieś; działki nr 406/1, obręb geodezyjny Nowa Wieś 0011, gm. Nowa Wieś.

Projektanci i sprawdzający w/w projektu oświadczają, że projekt został wykonany zgodnie z art.. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. z poz. 1409 ze zmianami), o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

| tytuł, imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień proj. | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura: |  |  |  |  |
| mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec | architektoniczna | 350/Ol/73 | 10.X.2017 |  |

SPRAWDZAJĄCY

| tytuł, imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień proj. | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura: |  |  |  |  |
| mgr inż. arch. Alicja Szynwałd-Pitas | architektoniczna | 4806/Gd/91 | 10.X.2017 |  |

Gdańsk, 10. X.  2017.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

w SZKOLE PODSTAWOWEJ w NOWEJ WSI

- Ogólny opis funkcjonalny i dane techniczne projektowanego budynku:

Projektowany budynek w części dwukondygnacyjny, w części jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony, przykryty  dachem  dwuspadowym, oraz dachem płaskim .                                                                                                                                Obiekt posiadać będzie jedno główne niezależne wejście, 2 wyjścia ewakuacyjne,                                    wejścia do pomieszczeń technicznych , magazynowych.                                                             Lokalizacja budynku  – wg dyspozycji projektu zagospodarowania terenu.

- Opis wyposażenia terenu:

    - Ukształtowanie terenu:                                                                                                           W części południowo i  zachodniej ( wzdłuż sali gimnastycznej i pomieszczeń                 do nauki ), wykonać skarpę z obniżeniem terenu wzdłuż budynku, zapewniającą poziom terenu przyległego do budynku, niższy o min. 30 cm,  od rzędnej posadzek ww pomieszczeń.

  - Ogrodzenie, brama, furtki:

Ogrodzenie wys. 190 cm (170cm panel + 20 cm podmurówka)                                                z systemowych paneli ogrodzeniowych, 250/170cm, panel z 3-ma przetłoczeniami usztywniającymi, oczko 20/5cm, z drutu Ø4mm, zgrzewane, słupki wys. 240cm,               z profilu stal. ocynkowanego 60/40/2mm, słupki zamknięte systemowymi daszkami z tw. sztucznego, słupki  osadzone w rozstawie osiowym co 257 cm.  Furtka 1,5 skrzydłowa 155/190 cm ( szer większego skrzydła 105 cm). Konstrukcja – profile stalowe ocynk. powlekane jw., wypełnienie panel ogrodzeniowy jw. , wyposażona            w klamkę z szyldem i zamek z wkł. patentową, blokadę rozwarcia, zawiasy regulowane.                                                                                                                        Furtka o konstrukcji uniemożliwiającej przytrzaśnięcie lub skaleczenie.                       Brama przesuwna 5,4/1,9 m, brama z napędem elektrycznym, zdalnie sterowana                za pom. pilota.                                                                                                                          Konstrukcja – profile stalowe ocynk. powlekane jw., wypełnienie panel ogrodzeniowy jw. Brama wyposażona w zamek z wkładką patentową.

Elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami i obejmami stalowymi  – ściśle wg zaleceń producenta systemu.                                                                              Połączenia bezpieczne, lub z zastosowaniem maskownic – uniemożliwiających skaleczenie.

Podmurówka – syst. prefabrykowane betonowe elementy wys. 20 cm,                                    o fakturze gładkiej, w kolorze naturalnym szarym.                                                                          Stosować wszystkie, niezbędne elementy systemu – łączniki zwykłe, kątowe, płyty cokołowe gr. 5cm.

Podmurówka i słupki ogrodzenia osadzone na stopach fundamentowych Ø25cm wys. 80 cm z betonu C16/20.                                                                                              Elementy stalowe ocynkowane ogn. (ocynk 80g/m2), powlekane poliestrem 0,08-0,12mm.

Ogrodzenie w kol. zielonym RAL 6000.

  - Ogrodzenie placu zabaw:

Ogrodzenie wys. 103 cm (83cm panel + 20 cm podmurówka)                                                z systemowych paneli ogrodzeniowych, 250/83cm, panel z 2-ma przetłoczeniami usztywniającymi, oczko 20/5cm, z drutu Ø4mm, zgrzewane, słupki wys. 160cm,              z profilu stal. ocynkowanego 60/40/2mm, słupki zamknięte systemowymi daszkami z tw. sztucznego, słupki  osadzone w rozstawie osiowym co 257 cm.

Elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami i obejmami stalowymi  – ściśle wg zaleceń producenta systemu.                                                                              Połączenia bezpieczne, lub z zastosowaniem maskownic – uniemożliwiających skaleczenie. Panele przeznaczone na place zabaw – z górną krawędzią wykończoną profilem ceowym, zwieńczającym, uniemożliwiającym zranieni lub zahaczenie.  Furtka 1,5 skrzydłowa 148/103 cm ( szer. skrzydła większego 103cm), rozwierana.                                                                                                                 Konstrukcja – profile stalowe ocynk. powlekane jw., wypełnienie panel ogrodzeniowy jw. , wyposażona w klamkę z szyldem i zamek z wkł. patentową, blokadę rozwarcia, zawiasy regulowane.                                                                    Furtka o konstrukcji uniemożliwiającej przytrzaśnięcie lub skaleczenie.

Podmurówka – syst. prefabrykowane betonowe elementy wys. 20 cm,                                 o fakturze gładkiej, w kolorze naturalnym szarym.                                                                          Stosować wszystkie, niezbędne elementy systemu – łączniki zwykłe, kątowe.  płyty cokołowe gr. 5cm.                                                                                                        Podmurówka i słupki ogrodzenia osadzone na stopach fundamentowych Ø25cm wys. 80 cm z betonu C16/20.                                                                                               Elementy stalowe ocynkowane ogn. (ocynk 80g/m2), powlekane poliestrem 0,08-0,12mm.

Ogrodzenie w kol. zielonym  RAL 6000.

  - Plac zabaw uwagi ogólne:

Wyposażenie i nawierzchnia placu zabaw wg norm PN-EN 1176,  PN-EN 1176-1            i 7. Plac zabaw powinien być wyposażony w tablicę z regulaminem.                                   Regulamin powinien przede wszystkim informować o telefonie do właściciela lub zarządcy i adresie placu zabaw. Konieczne jest także podanie numeru alarmowego, np. 112. Poza tym można umieścić na nim informacje o zasadach zabawy na placu zabaw, najlepiej w formie rysunkowej, zrozumiałej dla wszystkich dzieci.

Urządzenia powinny być wyposażone w tabliczki znamionowe z informacjami                    o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.

Urządzenia powinny być poddawane regularnym przeglądom wg Normy PN-EN 1176-1 i 7 -  trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu - oględziny okresowe (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa.

  - Nawierzchnia placu zabaw:

Powierzchnia strefy upadku wokół poszczególnych urządzeń:                                                       W normie PN-EN 1176-1 podany jest prosty wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki na placu zabaw wyższej niż 1,5 metra: B = 0,66 x H + 0,5m, gdzie B jest bezpieczną odległością, która równa się 0,66 mnożone przez H - wysokość swobodnego upadku (to wysokość na jaką dziecko może wejść, siedzieć lub zwisać)  dodać 0,5 metra. W tej odległości nic nie ma prawa się znaleźć. Dla urządzeń poniżej 1,5 metra strefa minimalna wynosi 1,5 metra od urządzenia. Strefa minimalna huśtawek i karuzeli musi być jeszcze większa.                                                              Stosować się do zaleceń producenta poszczególnych modeli.

Nawierzchnia bezpieczna wokół poszczególnych urządzeń:                                                                                 Nawierzchnię bezpieczną należy dobrać tak, aby dostosować  jej rodzaj do krytycznej wysokości upadku HIC, zapisanej w specyfikacji poszczególnych urządzeń.

Elementy wyposażenia placu zabaw o max. wys. upadku < 1,0m – nawierzchnia trawiasta – darń.

Elementy wyposażenia placu zabaw o max. wys. upadku > 1,0m – nawierzchnia żwirowa.

Nawierzchnia żwirowa- żwir płukany,  ziarno 2-6 mm, grubość warstwy 30 cm, ułożony na geowłókninie, nawierzchnia obwiedziona obrzeżem bezpiecznym z tw. sztucznego. Stosować się do zaleceń producenta poszczególnych modeli.

  - Wyposażenie placu zabaw:

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących na terenie szkoły  elementów wyposażenia placu  zabaw. Wszystkie ww elementy, przed rozpoczęciem prac budowlanych , należy zdemontować, i poddać starannej ocenie stanu technicznego, zwłaszcza części ukryte lub zabudowane.                                   Elementy obudów zniszczone lub zużyte należy wymienić – stosując zamienniki ujednolicone kolorystycznie i materiałowo.                                                                                W wypadku, gdyby  okazało się, że konstrukcja, zwłaszcza elementy stalowe, j            est zniszczona, należy takie urządzenie zlikwidować.

Po przeglądzie, ewentualnych naprawach lub wymianach obudów, oraz czyszczeniu, urządzenia należy ponownie zainstalować na placu zabaw.

Kotwienie i mocowanie elementów wyposażenia wg Normy PN-EN 1176-1.

Elementy istniejące, zainstalować na fundamentach z bet C16/20 40/40/60 cm,    za pom. kotew systemowych ze stali ocynkowanej, wg zaleceń producenta. Podczas montażu, stosować się do zaleceń producenta danego elementu wyposażenia placu zabaw, w zakresie wielkości strefy bezpieczeństwa i wysokości swobodnego upadku (w zakresie dostosowania nawierzchni spełniającej powyższe warunki).

  - Elementy małej architektury – kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki:

      - Stojak na rowery ze stali nierdzewnej – stojaki ramowe , rura okrągła, stal nierdzewna; fi 48,3mm.                                                                                                        El. stalowe stal nierdzewna    – 10 szt.;                                                                                                                                           Stojaki osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia chemicznego.

      - Stalowy kosz na śmieci z możliwością segregacji ( z 3-ma zasobnikami)  dodatkowo posiadającym daszek.,  ze stali ocynk., malowanej proszkowo w kolorze czarnym, dodatki kolorowe.  – 2 szt.                                                                                       Kosze osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia chemicznego, wg zaleceń producenta

      - Ławki bez oparcia:  Długość 1600mm,  szerokości 350mm, wysokości 400mm.,  siedzisko z płyt HDPE, konstrukcja – profil stalowy malowany proszkowo;   - 2 szt. – na placu zabaw.                                                                                                                                         Ławki osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia chemicznego.

- Opis robót budowlanych:

3.1. Ściany konstrukcyjne przyziemia i I piętra :

a. Ściany konstrukcyjne fundamentowe złożone z:                                                                                                                                                                                                                    - gr. 24 cm  - ściana z bloczków betonowych , beton C16/20, na zaprawie cementowej M10;

W części podziemnej:

- izolacja pionowa z masy bitumicznej ( izolacja przeciągnięta na wys. 30 cm ponad poziom terenu);

- izolacja termiczna styropian XPS 20 cm;

- folia kubełkowa;

W części odsłoniętej:

- izolacja pionowa z masy bitumicznej ( izolacja przeciągnięta na wys. 30 cm ponad poziom terenu);

- 20cm styropian EPS 70-040 20 cm;

Część cokołowa – z cienkowarstwową wyprawą akrylową mozaikową.

b. Ściany konstrukcyjne parteru i I piętra – ściana dwuwarstwowa                         z wyprawą BSO:                                                                                                                                                               - 24cm  z bloczków wapienno-piaskowych  20MPa,  na zaprawie cem.-wap. M5;                                                                             - 20cm styropian EPS 70-040;

- wyprawa cienkowarstwowa silikonowa malowana farbą elewacyjną silikonową;

3.2. Stropy, wieńce, słupy, nadproża i podciągi, schody:                                                                                 Stropy żelbetowe prefabrykowane typu „Filigran”  gr. 22cm  – patrz projekt konstrukcyjny.                                                                                                                                     Wieńce, podciągi, słupy, trzpienie -  żelbetowe, z betonu C16/20 zbrojonego stalą A0                 i  AIII.                                                                                                                                      Nadproża prefabrykowane typu L -19 i żelbetowe, z betonu C16/20 zbrojonego stalą A0           i  AIII.                                                                                                                                             Schody  żelbetowe z betonu C16/20 zbrojonego stalą A0 i  AIII.                                                    3.3. Konstrukcja dachu:                                                                                                                                            Sala sportowa przykryta więzarami z drewna klejonego  świerkowego klasy  GL 32C,  płatwie klasy GL 24   wg proj. indywidualnego.                                                                                      Połączenie el. drewnianych – przegubowe, oparcie na słupach wykonane za pomocą łączników stalowych, mocowanych do słupów żelbetowych za pomocą śrub płytkowych.                                                                                                                  Elementy konstrukcyjne z drewna zabezpieczyć preparatem ogniochronnym.

Pozostałe dachy - część dwukondygnacyjna zaplecza i łącznika - dachy płaskie                            o konstrukcji żelbetowej, niewentylowane.                                                                                                               Pełne informacje dotyczące  elementów  konstrukcyjnych zawarto  w opisie technicznym konstrukcyjnym.                                                                                                                                                 .

3.4. Posadzki:                                                                                                                Szczegółowe propozycje posadzek pokazano na rysunkach architektonicznych rzutów                            i przekrojów.

a. płytki gresowe:                                                                                                                                                     Płytki z gresu 60/60 cm gr. min. 10mm,  o twardości (wg skali Mohsa) nie mniejszej niż 5,5  i o wytrzymałości na zginanie – 40 Mpa, o nasiąkliwości <3%, 2 klasie ścieralności, antypoślizgowe.                                                                                                                                       Płytki w kolorze ciemnego grafitu (zbliżone do RAL 7024), rektyfikowane, matowe, fuga 1,5mm w kol. jak płytki.                                                                                                                        Zaprawa fugowa – o wysokiej  odporności na wilgoć, na zabrudzenie  i mechanicznej.                                                                                                                                 Podłogi z płytek gresowych  wykończyć cokolikami z mat. jw.  wys. 10 cm.                                                                                                        Projektowane posadzki z  pł. gresowych układać na zaprawie klejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wykładzinę ułożyć na 2 mm  wylewce samopoziomującej.                                                            Stopnice schodów -  stopnice gresowe schodowe  antypoślizgowe – stosować stopnice                 z pasem antypoślizgowym szer.5cm.                                                                                              Biegi kl. schodowej – pł. gresowe w  kol. j.szarym, odcinającym się od barwy pozostałych części posadzek.                                                                                                                                      Stopnice mocowane do  konstrukcji żelbetowej za pomocą zaprawy klejowej.                       Stanowiska prysznicowe -  niecki bezprogowe, wyprofilowane z płytek podłogowych,             ze spadkiem w stronę kratek ściekowych.                                                                                                            Podłoże betonowe posadzek na gruncie - o grubości 12 cm z betonu C16/20 zbrojone górą i dołem siatką z prętów Ø 8 /A-0/ o oczkach 25 x 25 cm, zdylatowane w polach                    o wymiarach max  6,0 x 6,0 m.                                                                                                Podłoże ułożyć na warstwie podsypki żwirowej o grubości 30 cm

b. posadzki PCV:                                                                                                                                 Posadzki PCV – zastosować wykł. PCV, rulonową – typu tarkett, gr. 2 mm homogeniczną, klejoną do podłoża,  wykończoną listwami i cokolikami syst.                                                                    Wykładzina o odporności na ścieranie K5, o dobrej odporności chemicznej,                                    z dodatkowym laminowaniem.

Wykładzina układana na wylewce samopoziomującej.

c. podłoga sali sportowej:                                                                                                                   Podłoga sali sportowej  - podłoga powierzchniowo elestyczna, wentylowana, systemowa :                                           - posadzka: deska sportowa warstwowa trójlamelowa,  systemowa dąb gr. 15 mm ,

łączona na złącza systemowe;                                                                                                                                             - płyta OSB3 10 mm ;

- legar górny lite drewno iglaste.  50/16 mm, co 312,5 mm;                                                                 - legar dolny lite drewno iglaste  50/16 mm, co 500 mm;                                                                   - podkładki elastyczne z tw. sztucznego  50x50x18 mm;                                                                                                                   - folia PE min/ 0,2 mm;                                                                                                                                               - podłoże – wylewka bet. gr. 5 cm, zdylatowana w polach 6,0/6,0m,

zbroj. siatką z prętów stal. Ø6, 15/15 cm;

-styrodur 15 cm;

- 2 x papa asfalt. klejona na zakładach;

- beton C16/20 12 cm;

- podsypka piaskowa 30 cm (warstwami 10 cm);                                                                                                                                          Po ułożeniu podłogi sportowej , wytrasować i wykonać  linie boisk.                                              Zalecamy zastosowanie systemowej podłogi sportowej  (z zastosowaniem wszystkich elementów systemu np.: legarów,  szczelin dylatacyjnych i listew przypodłogowych wentylac. dla wentylacji przestrzeni podpodłogowej,  ułożonej ściśle wg wytycznych producenta.                                                                                                                           Podłoga sportowa winna spełniać następujące parametry:                                                                - absorpcja energii KA min. 53%;                                                                                                       - odporność na obc. toczne VRL min. 1500 N;                                                                                    - współczynnik tarcia GV 0,4 – 0,6 ;                                                                                                  - odkształcenia standardowe StVv min. 2,3  mm;                                                                                - odkształcenia kontrolowane W 500 max. 15%;                                                                                     Przed ułożeniem  ostatnich warstw posadzki sportowej (podczas  wylewania chudego betonu) wykonać dwa fudnamenty 60x60x28 cm (z betonu B20)  na osadzenie (zabetonowanie) gniazd do mocowania bezodciągowych słupków do siatkówki                            (gniazdo z ramą podłogową  z pokrywką – całość dostosowana do rodzaju i kolorystyki nawierzchni sportowej), całość -produkt systemowy– wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy słupków.

d. inne:                                                                                                                                            Podesty wejściowe   z bet. kostki chodn. gr.6cm o fakt. płukanej.

Na dylatacjach i na styku różnych posadzek zastosować listwy dylatacyjne.                                      W posadzkach z ogrzewaniem podłogowym – stosować dedykowany system izolacyjny                   ( płyty styropianowe profilowane z folią termoiz.)                                                                                       3.5. Ścianki działowe:                                                                                                                                        W  pom. mokrych z cegły ceram. pełnej, gr. 12 i 6,5 cm, ułożonych  na zaprawie cementowo – wapiennej marki M 8MPa.                                                                                                                        W pozostałych pomieszczeniach – z bloczków silikatowych gr. 12 i 8cm, ułożonych                 na zaprawie cementowo – wapiennej marki M 5MPa.                                                               Ścianki działowe zbrojone bednarką stalową 25/2 mm, zgodne z normą.                                                                                                                      Ścianki działowe pomiędzy kabinami wc a przedsionkami  – pełnej wysokości.                                                                                                                                      3.6. Wentylacja pomieszczeń:                                                                                                        Wentylacja – mechaniczna wg projektu instalacyjnego.                                                                                     Przewody instalacji mechanicznej  - obudowy z płyt GK 12,5mm, na systemowym ruszcie z prof. stal. Wentylacja mechaniczna  - patrz projekt instalacji wentylacyjnej.                                                         3.7. Izolacje przeciwwilgociowe:                                                                                                                       Izolacja ścian przyziemia, posadzek parteru – 1 x papa na podkładzie z folii PE.                                                                                                                                 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – pod warstwą izolacji termicznej – izolacja z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej modyfikowanej polimerami,                              2 składnikowej, izolacja przeciągnięta od poziomu bankietów fundamentów,  do poz. +30 cm ponad poziom gruntu.                                                                                                                                            Zachować ciągłość i szczelność izolacji poziomej i pionowej.                                                                                                                                                W wc-tach i łazienkach – 1 x papa izolacyjna sklejana na zakład, wywinięta 15 cm                       na ściany.                                                                                                                                      Ściany i posadzki łazienek, suszarni  – wyposażone w płynną folię  pod okładziną z płytek glazury.                                                                                                                                                               Budynek  obwieść opaską  odwadniającą  z betonowych  płyt chodnikowych 50x50x7 cm (ułożonej na 10cm warstwie piasku stabilizowanego)                                                                                                                                                               Styk opaski z budynkiem uszczelnić kitem fugowym.

Pokrycie dachów płaskich – papa termozgrzewalna gr 5 mm, na podkładzie z papy podkładowej  gr 2 mm.                                                                                                                                            Papowe pokrycie dachu przewidziano w systemie dwuwarstwowym.                                                           Warstwa podkładowa  z papy podkładowej na osnowie poliestrowej,                                                                        z mocowaniem mechanicznym kołkami rozporowymi z polipropylenu,                                                      i wkrętami ( do podłoża) co 30,0cm (3,5 szt/m2) i zgrzewaniem na zakładach.                                                                                                 Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej,                                                     z posypką z łupku bitumicznego, zgrzewana na całej powierzchni                                                      do papy podkładowej.

Dach Sali sportowej – płyta warstwowa dachowa 120/162 mm, z rdzeniem z pianki PIR,                w okładzinie z blachy stalowej 0,5/0,5 mm pokrytej powłoka poliestrowa 25 μm. U[W/(m2K)]=0,18.                                                                                                             Wykończenie pokrycia dachu – kalenica, okap – profile systemowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.8. Izolacja termiczna:                                                                                                              Ściany fundamentowe – styropian XPS gr. 15cm,  od poziomu bankietów  do poziomu                     + 0,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pozostałe ściany zewnętrzne ocieplone met. BSO 20cm warstwą styropianu.                                                       Stosować płyty styropianu  EPS 70 040 o współczynniku przewodzenia ciepła                                              0,034 W/m2K, styropian samogasnący.                                                                                                       Otw. okienne i drzwiowe, oraz narożniki – zabezpieczyć systemowymi listwami narożnymi.                                                                                                                                                                                                                                        Izolacja posadzek na gruncie  – 15 cm warstwa styropianu EPS 038.                                                              Izolacja termiczna stropu nad I piętrem -  styropian  30cm, o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K , styropian  PS-E FS 20.                                                                                            Izolacja ścian attykowych od wewnątrz - styropian  15cm, o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K , styropian  PS-E FS 20.

Attyka, od góry, pod opierzeniem, wkładka termoizolacyjna gr. 5 cm ze styropianu XPS. Fr. ścian - izolacja gr. 20cm, z wełny mineralnej elewacyjnej w płytach 0,034 W/m2K,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    z wyprawą cienkowarstwową mineralna, malowaną  elewacyjna farbą silikonową.                                                                                                                                                                                                                                                                  Posadzki stropów kondygnacji – styropian  EPS 100-038 gr.5cm – w pom mokrych,                 w pozostałych pomieszczeniach – płyty z wełny mineralnej twardej gr. 5 cm..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Izolację termiczną elewacji – przeciągnąć 2cm na ramy okienne i drzwiowe.                                              Izolacja termiczna dachu sali sportowej – 16/ 20,5cm warstwa pianki poliuretanowej   (płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki PIR).                                                                                                                      Ściany fundamentowe – zaizolowane 20 cm warstwą styropianu XPS

Zachować ciągłość i szczelność izolacji termicznej zewnętrznej.                                                                          3.9. Tynki wewnętrzne i okładziny ścian:                                                                                                Ściany i sufity pokryć tynkiem cem.-wap. kat. III, gipsowane, a ściany przeznaczonych                pod glazurę – tynkiem cem.-wap. kat.II.                                                                                                                             Glazura do wys. 2,20m (2,10m+0,1m cokół) w pomieszczeniach: sanitarnych                             (wc- tach wraz z przedsionkami, umywalniach, pom. gospodarczym).

W pozostałych pomieszczeniach, wokół umywalek – fartuch z glazury 120/180 cm – płytki 60/30cm, w układzie poziomym, układane na zaprawie klejowej.                                                                                                             Płytki ścienne szkliwione, białe, z połyskiem, z II grupy nasiąkliwości, o wytrzymałości                  na zginanie min. 40 MPa, i 3 klasie ścieralności.                                                                                         Fuga szer. 1,5mm w kol. grafitowym.                                                                                                 Zaprawa fugowa – o wysokiej  odporności na wilgoć, na zabrudzenie  i mechanicznej.                                                                                                                                                                                                                                                  Glazurę układać na zaprawie klejowej, z zastosowaniem listew narożnikowych.                           Sufit podwieszony akustyczny w sali gimnastycznej   – sufit rastrowy (60/60cm), modułowy, konstrukcja ukryta, z możliwością demontażu, płyty ze sprasowanej wełny mineralnej, pokr. akustyczną farbą natryskową (w kol. białym), sufit o podwyższonej odporności mechanicznej, przeznaczony do sal sportowych.                                                                                                                                       Sufit zainstalowany na ruszcie z systemowych profili aluminiowych (el. ukryte lub                             w kolorze białym), podwieszonym do stropu za pomocą systemowych wieszaków.                                                               Piony i kanały instalacyjne, oraz fr. sufitów podwieszonych -  obudowy z  pł. gk gr. 1,25cm na ruszcie z systemowych profili stalowych.                                                                               3.10.  Stolarka okienna i drzwiowa:                                                                                                 Stolarka okienna, witryny, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – profile  aluminiowe.

Projektowane okna  o współczynniku U = 0,9 W/m2K, Rw okien min 35 dB.

Skrzydła okienne i ościeżnice aluminiowe, kolor: RAL 7038, jasnoszary                                  profile ciepłe, 6-cio komorowe o współczynniku U= 1,0 W/m2K, szklenie trzyszybowe (współczynnik dla szkła U=0,5W/m2K), wszystkie kwatery okien otwierane do środka              we wszystkich oknach szkło bezpieczne, klamki zamykane na klucz.                                           Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki i in. w kolorze ram.

Szyby o parametrach nie niższych niż szkło bezpieczne.

W sali sportowej  -  okna z prof. aluminiowych jw,  szklone szybą zespol. bezpieczną P3.                                                                                                                                          Dodatkowo proponujemy ( na oknach sali sportowej)  zastosowanie siatek ochronnych                           z polipropylenu ( wielkość oczek 13cm),  rozpiętych  na linkach stalowych – wyrób systemowy.                                                                                                                                             Okna wc  i natrysków – szklone szkłem nieprzeziernym.

Okna pom. lekcyjnych, administracyjnych wyposażone w rolety przeciwsłoneczne                    z listwą prowadnicową mocowaną do ramy okiennej, zwijane ręcznie.                                                               Stolarka drzwiowa zewnętrzna:  drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych , szklone szybą zesp. bezpieczną P2.

U drzwi zewnętrznych (W/(m2K))=1,0. Drzwi wzmocnione, z profili aluminiowych .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Stolarkę otworową zewnętrzną montować w systemie tzw. „ ciepłego montażu” –                      montaż 3 –warstwowy, zapewniający szczelność, złożony z , (od wewnątrz):                                                                                        - taśmy paroizolacyjnej;

- piany montażowej;

- taśmy wiatroizolacyjnej + taśmy rozprężnej;                                                                                                                         Montaż z zachowaniem wszystkich elementów systemu.

z zachowaniem wszystkich elementów systemu.                                                                                                                Drzwi wewnętrzne drewniane, płaskie pełne, lub z przeszkleniem sz. nieprzezierną, bezpieczną.

Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych – skrzydła drzwi wzmacniane, mocowanie –                      3 zawiasy, drewniane z wąskim paskiem przeszklenia (szkło bezpieczne), oraz listwą przy klamce i panelem przeciwuderzeniowym  ze stali nierdzewnej.                                        Ościeżnice stalowe. Odporność akustyczna 40 dB.

Oznaczone drzwi na ciągach komunikacyjnych – aluminiowe, przeszklone, z naświetlem (szkło bezpieczne), z 3-ma zawiasami, dymoszczelne.

Szyby o parametrach nie niższych niż szkło bezpieczne – klasy P3A.

Drzwi do pomieszczeń magazynowych, gospodarczych, technicznych  – drzwi drewniane, ościeżnice stalowe, regulowane, mocowanie -  3 zawiasy.

Drzwi do kabin ustępowych wykonane z laminatu HPL.                                                      Wyposażone w zamki typu ‘

Drzwi do toalet – wykonane jako drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnice stalowe, mocowanie – 3 zawiasy.                                                                                                       Wymagana przestrzeń wentylacyjną zapewniona poprzez otwory wentylacyjne.

Okucia stolarki drzwiowej w kolorze ‘srebrnym’ (klamki, obramowania otworów wentylacyjnych, zawiasy).

Drzwi zen. I do pomieszczeń wyposażone w zamek z wkładką patentową kl. ‘C’.

Główne drzwi na wyjściach ewakuac. wyposażone w dźwignie antypaniczne.

Uwaga!

Wszystkie drzwi drewniane na granicy korytarza wyposażone w panel przeciwuderzeniowy ze stali nierdzewnej.

Drzwi foliowane CPL lub emaliowane ( do pom techn. ), z wypełnieniem z pł. otworowej wiórowej, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, zamek z szyldem i klamką, z wkł. patentową (drzwi do wc z zamknięciem typu wc), ościeżnica regulowana..                                                                                                                3.11. Malowanie pomieszczeń:                                                                                                        Tynki ścian i sufitów, po wykończeniu gładzią gipsową, wyszlifowaniu, pomalować farbą akrylową . Farby w kolorach jasnych.                                                                                                             Stosować farbę akrylową do wnętrz o podwyższonej odporności mechanicznej (na mycie i szorowanie), na wilgoć, oraz chemicznej (mycie z użyciem środków dezynfekcyjnych i myjących).                                                                                                                             Na ścianach ciągów komunikacyjnych – lamperia wys. 1,6m – z tynku akrylowego mozaikowego w kol. j. szarym.                                                                                                                                                                                                                                                    3.12. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne:                                                                                    Parapety wewnętrzne z betonu polimerycznego gr. 2.,5 cm,  szer. 25 cm,                                    parapety w kol. j. szarym.                                                                                                                                                                                               Parapety zewnętrzne  – blacha stalowa ocynk. powlek gr. 1mm.                                                                                                                                            3.13. Roboty blacharskie, elewacyjne i  dekarskie:

3.13.1. Elewacja BSO:                                                                                                                    Na ścianach zewn.  umocować płyty styropianowe 20 cm, nanieść wszystkie określone wymogami technologicznymi warstwy  i powłoki, następnie tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie,  o fakturze gładkiej (met. lekka mokra),  gr. ziarna 2,0mm.

    - Cokół:                                                                                                                                         Na poz. 0,00  zamontować listwę cokołową – wykończenie dolne warstwy elewacyjnej.                                                                                                                           Listwę wypoziomować i mocować kołkami rozprężnymi w ilości 3 szt./mb listwy.                                                                                                                   Profil dodatkowo kołkować na obu końcach.                                                                                   Poniżej poziomu listwy cokołowej, do poziomu gruntu, po uprzednim przygotowaniu podłoża, nałożyć tynk mozaikowy.

    - Zaprawa klejąca pod styropian – wyrób systemowy:                                                                      Nakładać na płytę styropianu obwodowo, wzdłuż krawędzi płyty (pas szer. 3-4 cm),                oraz dodatkowo punktowo na powierzchnię wewnętrzną ( 6 punktów o średnicy ~10 cm);

    - Warstwa izolacji termicznej:                                                                                                     Stosować płyty styropianu  EPS 70 040 o współczynniku przewodzenia ciepła                                              0,034 W/m2K, styropian samogasnący, o ciężarze właściwym co najmniej 15 kg/m3, płyty 100x50 cm, z brzegami na pióro i wpust, płyty sezonowane                                                     ( co najmniej 2 mies. od daty produkcji), o wytrzymałości na rozrywanie >8N/cm2.                                                                                                                             Płyty izolacji termicznej mocowane do podłoża mechanicznie za pomocą łączników            z tworzywa sztucznego dł.25cm , tzw. „termokołków”, głębokość osadzenia w warstwie nośnej min. 90mm, ilość łączników 6 szt/ m2 płyty, we fragmentach narożnikowych (szer. 1,5m)  10 szt./m2.                                                                                                                                        Płyty układane mijankowo, ewentualne szczeliny uzupełnione pianą poliuretanową.   Płaszczyzny ościeży okiennych zaizolować paskami styropianu gr. 2cm.                                                                                                                         Na styku wyprawy z profilem ościeżnicy okiennej stosować dedykowane listwy uszczelniające z siatką.                                                                                                            W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny, całość wykończyć listwami dylacyjnymi.

    - Warstwa zbrojąca:                                                                                                                Warstwa złożona z mineralnej zaprawy klejowo-szpachlowej gr. 3~5 mm,                        z zatopioną w niej  siatką z włókna szklanego.                                                                          Siatka zbrojąca powinna być układana pasmami, z zakładami na boki min. 10cm,               i ewentualnie przeciągnięta poza krawędzie narożników lub okien.                                                                                                                                    Siatka powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy zbrojącej.                                                      Na poziomie parteru i w częściach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne stosować podwójną warstwę siatki lub siatkę tzw. pancerną.                                                                                     Narożniki okienne i drzwiowe wzmocnić stosując dodatkowe zbrojenie z kawałków tkaniny z włókna szklanego o wym. 20x40cm.                                                                    Narożniki budynku wzmocnić za pomocą systemowych profili narożnikowych z siatką (zatopioną w warstwie zbrojącej).                                                                                     Krawędzie ościeży okiennych wzmocnić za pomocą profili narożnikowych z siatką,           na górnych krawędziach ościeży stosować profil narożnikowy z siatką i z kapinosem.   Miejsca styków wyprawy z parapetami lub innymi elementami zaizolować za pomocą taśmy uszczelniającej.

    - Warstwa nawierzchniowa:                                                                                                             Warstwa nawierzchniowa – tynk nawierzchniowy – cienkowarstwowy silikonowy,                   o fakt gładkiej, grubość ziarna 2,0mm.  Tynk malowany elewacyjna farbą silikonową.                                                                                                                       Masa tynkarska i farba elewacyjna z dodatkami przeciw korozji biologicznej.

Uwaga: Projektowane ocieplenie budynku metodą BSO  należy wykonać wg systemu technologii jednego producenta i zgodnie z zaleceniami tego producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rynny i rury spustowe, oraz obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Opierzenie attyk i pasów nadrynnowych  – pod blachą zastosować wkładki usztywniające z płyt OSB3 gr. 25mm,  wodoodpornej, lub z desek 2,5/15cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Szczeliny dylatacyjne  wykończyć listwami dylatacyjnymi ( ściennymi i podłogowymi)                                 i uszczelnić masą uszczelniającą.                                                                                                                               3.14. Balustrady i inne wyposażenie:                                                                                                                                                                                                       Balustrady schodów wewn. i poręcze - z profili stalowych  nierdzewnych (stal. 1.4401). Poręcze– prof. stal. nierdzew. Ø  50/2mm, słupki – 50/20mm, słupki co 100 cm.                                               wypełnienie prof. stal. kwadratowy 10/20 mm, w ramce z prof. stal. kwadrat. 10/20 mm.  Balustrady i poręcze wyposażane w blachy zamykające od czoła.                                                      Pręty w układzie pionowym, max co  12 cm. Rozstaw elementów poziomych max 12cm.                                                                                  Balustrady mocowane od czoła za pom. marek stal. 100/120/10mm,                                         mocowanych 4-ma śrubami M10, dł. 20 cm, kotwienie chemiczne.                                                                                          Nad wejściem – daszek z tafli szklanej – (szyba 6.6.4), mocowany na wspornikach  ze stali nierdzewnej gr. 10mm. Prod. systemowy.                                                                                     Elementy stalowe spawane spawem elektrycznym, stal polerowana, miejsca spawów i narożniki oszlifowane i wyoblone. Mocowanie balustrad i poręczy  do el. konstrukcyjnych – systemowe wg producenta balustrad.                                                                                                                  Balustrad wys. 110 cm, poręcze na wysokości 110cm.                                                                                            3.15. Podesty wejściowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W wiatrołapie (na całej  szerokości) zainstalować systemową wycieraczkę obiektową z tw. sztucznego ( wraz z niezbędnymi elementami systemu – listwami itp.).                                                 Wycieraczka w ramce z profilu aluminiowego.

W wejściu głównym – systemowa wycieraczka zewnętrzna z profili aluminiowych i tw. sztucznego. Wycieraczka w ramce z profilu aluminiowego.

- Dane liczbowe:

Całkowita długość budynku – 	56,44m

Całkowita szerokość budynku – 	37,04m

Wysokość obiektu - 		9,45m

Pu parteru - 		1112,58 m2  ( w tym pow. łącznika 38,56 m2)

Pu parteru bez kl. schod.		1091,66 m2

Pu I piętra 			293,90 m2

Pu I piętra bez kl. schodowych 	283,34 m2

Pu ogółem -			1406,48 m2

Pu ogółem bez kl. schod.		1375,00 m2

P zabudowy - 			1261,27 m2

Kubatura - 			8524,78 m3

Zestawienie pomieszczeń:

Zestawienie pomieszczeń parteru:

| nr | nazwa pomieszczenia | posadzka | pow. m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | wiatrołap | gres | 4,75 |
| 0,02 | komunikacja | gres | 62,56 |
| 0,03 | PDN | pcv | 61,12 |
| 0,04 | PDN | pcv | 61,12 |
| 0,05 | przedsionek wc | gres | 8,28 |
| 0,06 | wc | gres | 2,88 |
| 0,07 | przedsionek wc | gres | 2,85 |
| 0,08 | wc | gres | 1,89 |
| 0,09 | szyb windy | 2,54 |  |
| 0,10 | kl. schodowa | gres | 8,0 |
| 0,11 | komunikacja | gres | 25,42 |
| 0,12 | szatnia | pcv | 21,18 |
| 0,13 | gabinet | pcv | 15,0 |
| 0,14 | gabinet | pcv | 15,0 |
| 0,15 | gabinet dyrektora | pcv | 20,15 |
| 0,16 | sekretariat | pcv | 16,17 |
| 0,17 | komunikacja | gres | 36,5 |
| 0,18 | hall | gres | 96,9 |
| 0,19 | kl. schodowa | gres | 3,99 |
| 0,20 | magazyn sprzętu sportowego | gres | 38,58 |
| 0,21 | komunikacja | gres | 50,06 |
| 0,22 | sala gimnastyczna | pos. sportowa – dąb | 379,17 |
| 0,23 | pom. nauczycieli | pcv | 13,53 |
| 0,24 | węzeł sanitarny | gres | 3,83 |
| 0,25 | wc | gres | 2,73 |
| 0,26 | szatnia | gres | 28,41 |
| 0,27 | umywalnia | gres | 12,73 |
| 0,28 | wc | gres | 1,36 |
| 0,29 | pom. gospodarcze | gres | 1,37 |
| 0,30 | wc | gres | 5,53 |
| 0,31 | przedsionek wc | gres | 1,95 |
| 0,32 | wc | gres | 1,37 |
| 0,33 | szatnia | gres | 28,41 |
| 0,34 | umywalnia | gres | 14,90 |
| 0,35 | wc | gres | 4,85 |
| 0,36 | pom. gospodarcze | gres | 5,76 |
| 0,37 | pom. techniczne | gres | 5,19 |
| 0,38 | pom. techniczne | gres | 5,28 |
| 0,39 | komunikacja | gres | 38,56 |
| Pu parteru |  |  | 1112,58 m2 |
| Pu parteru bez kl. schod. |  |  | 1091,66m2 |

Zestawienie pomieszczeń 1 piętra:

| nr | nazwa pomieszczenia | posadzka | pow. m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | kl. schodowa | gres | 4,01 |
| 1,02 | komunikacja | gres | 45,27 |
| 1,03 | PDN | pcv | 61,12 |
| 1,04 | PDN | pcv | 61,12 |
| 1,05 | przedsionek wc | gres | 8,28 |
| 1,06 | wc | gres | 2,88 |
| 1,07 | przedsionek wc | gres | 2,85 |
| 1,08 | wc | gres | 1,89 |
| 1,09 | szyb windy | 2,54 |  |
| 1,10 | kl. schodowa | gres | 2,25 |
| 1,11 | wentylatornia | gres | 36,85 |
| 1,12 | komunikacja | gres | 6,50 |
| 1,13 | trybuna | gres | 55,57 |
| 1,14 | pom. techniczne | gres | 8,69 |
| Pu I piętra |  |  | 293,90 m2 |
| Pu I pietra bez kl. schod. |  |  | 283,34 m2 |

- Wyposażenie Sali gimnastycznej – wyposażenie systemowe, atestowane, montowane      i eksploatowane wg zaleceń producenta. Wyposażenie wg załączonego zestawienia.

- Uwagi końcowe:                                                                                                                            Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia sportowe, oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa   w Warszawie.                                                                                                                               Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych ( obiekt dostępny bezpośrednio                    dla niepełnosprawnych, progi wejściowe 2 cm).                                                                                   Stolarka okienna na elewacji wschodniej i południowej  Rw okien min. 35 dB, na pozost 30 dB.

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych,   w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi

do niej.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia sportowe,                        oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

arch. Zbigniew Krzywiec